中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区殿祥加油站

突发环境事件风险评估报告

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区殿祥加油站

二О一九年八月

目  录

1 前言	5

2 总则	6

2.1 编制原则	6

2.2 编制依据	6

3 资料准备与环境风险识别	8

3.1 加油站概况	8

3.2 加油站周边环境风险受体情况	11

3.3 涉及环境风险物质情况	12

3.4 工艺流程简介	16

3.5 现有环境风险识别	18

3.6 现场应急物资与装备、救援队伍情况	20

4 突发环境事件及其后果分析	22

4.1 突发环境事件情景分析	22

4.2 突发环境事件源强分析	23

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	26

4.4 突发环境事件危害后果分析	28

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	30

5.1 环境风险管理制度建设情况	30

5.2 职工环境风险和环境应急管理宣传和培训	30

5.3 突发环境事件信息报告制度及执行情况	30

5.4 环境风险防控与应急措施	30

5.5 环境应急资源	31

5.6 历史经验教训总结	31

6 完善环境风险防控与应急措施的实施计划	32

7 企业突发环境事件风险等级	33

7.1 企业突发环境事件风险等级划分方法	33

7.2 突发大气环境事件风险等级	33

7.3 突发水环境事件风险等级	37

7.4 级别表征	41

- 1 前言

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南路通加油站位于天津市津南区葛沽镇大滩村旁。本站东侧为葛万路，西侧为空地，南侧为河流，北侧为车棚。

本站属于机动车燃料零售业，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本站不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，不在《天津市禁止投资项目清单（2015（年版）》内，符合国家及地方相关产业政策要求。

为查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，依据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》编制完成了本风险评估报告。

- 2 总则

## 2.1 编制原则

企业环境风险评估编制原则是按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级。本评估报告的编制遵循以下几点原则：

(1)全面、细致地进行现状调查；

(2)科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

(3)认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》制定整改方案；

(4)评估报告的内容和格式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修正）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日）；

### 2.2.2 规范、指导性文件

（1）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（2）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（3）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（4）《危险化学品生产加油站安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（6）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

（7）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 Q/SY1190-2013）；

（8）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 Q/SY1310-2010）。

### 2.2.3 技术标准

（1）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《企业事业突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》 （环办应急[2018] 8号）；

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)；

（5）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部公告 2016 年第 74 号）；

（6）《关于印发<企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015] 4号）；

（7）《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办[2014]34号）；

2.2.4 加油站提供的相关文件

（1）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南路通加油站环境保护整改报告》；

（2）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南路通加油站经营危险化学品专项安全评价报告》；

（3）建设单位提供的其他相关技术资料。

- 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 加油站概况

### 3.1.1 加油站基本信息

加油站基本信息见表3.1-1。

表3.1-1    企业基本信息表

| - 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南路通加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 负责人 | 朱喜龙 | 机构代码 | 91120112767604571E |
| - 联系人 | 李云冶 | 联系方式 | 13682188878 |
| - 单位所在地 | 天津市津南区葛沽镇大滩村旁 |  |  |
| - 中心坐标 | - 东经117.485374°,北纬38.973997° |  |  |
| - 行业类别及代码 | - 机动车燃油零售（F-5265） | - 成立年月 | - 2004 |
| - 工作制度 | - 每天2班，每班 12h，年工作 365 天 |  |  |
| - 占地面积 | - 1708.75㎡ | - 从业人数 | - 5 |

### 3.1.2 加油站工程建设

津南路通加油站由进出口、加油区、储罐区、站房组成。

站区南、西、北侧用2.2m高的实体围墙与站外隔开，加油区和站区道路采用砼路面。站内设3条单行车道，宽度均大于3.5m，道路转弯半径均大于9m，道路采用250mm厚混凝土路面。加油区罩棚下设2台加油机，每个加油机上分别设置双泵4枪，加油机供油方式均为潜油泵式。站内建有4座埋地卧式钢制油罐，其中2座30m3储存汽油，2座30m3储存柴油，集中密闭卸油口设置在站区内北侧。站房布置在站区中部、加油区西侧，站房内设财务室、营业大厅、站长室、办公室、库房等。

主要建筑一览表见表3.1-2。

表3.1-2 主要建筑一览表

| 序号 | - 名称 | - 占地面积（m2） | - 层数 | - 结构形式 | - 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 罩棚 | - 144 | - 1 | - 钢结构顶面、砼支柱、独立基础 | - 加油 |
| 2 | - 站房 | - 84 | - 1 | - 单层砖混结构、钢混梁板、条形基础 | - 办公 |
| 3 | - 附属站房 | - 57.6 |  | - 单层砖混结构、钢混梁板、条形基础 | - 办公 |
| 4 | - 埋地储罐 | - 68 | - 1 | - 钢结构地下储罐 | - 储存 |

### 3.1.3 主要生产设备

主要生产设备见表3.1-3。

表3.1-3 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐 | 30m3 | 2 | 储存汽油 |
| 2 | 储油罐 | 30m3 | 2 | 储存柴油 |
| 3 | 税控燃油加油机 | THW2044B2（4.5~45）L/min | 1 | 防爆标志：Exdmb II AT3托肯恒山 |
|  |  | THW2044B2（7~70）L/min | 1 |  |
| 4 | 油气回收系统 | 二次回收 | 1 | 加油、卸油油气回收系统 |
| 5 | 低压配电柜 | XL-21 | 1 | 控制站内总电源 |
| 6 | 潜油泵及控制箱 | 正星 | 4 | 控制加油机电源及潜油泵 |
| 7 | 静电接地报警器 | SA-MF | 1 | 防爆标志：Exia II CT4Ga |
| 8 | 液位报警仪 | OPW | 1 | / |
| 9 | 燃油锅炉 | 奥林匹亚CLHS0.058-85/60-Y（Q） | 1 | / |

地埋式卧式汽油罐、柴油罐均为双层油罐，地下储罐及管道均设置在防渗池内，出现泄漏后防止浸入地下，可直接收集。

表3.1-4 环保设施情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 设有二级油气回收、处置系统 |
| 2 | 废水 | 无生产废水产生，生活污水经市政管网排入污水处理厂 |
| 3 | 噪声 | 基础减震、隔音；加强对进站加油车辆管制 |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾交当地环卫部门统一处理 |

### 3.1.4主要油料基本情况

主要油料基本情况见表3.1-5。

表3.1-5 主要物料组成

| 序号 | 物料名称 | 年销量t/a | 最大储量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 3500 | 59.13 |
| 2 | 柴油 | 500 | 22.68 |
| 3 | 合计 | 4000 | 81.81 |

### 3.1.5自然环境概况

3.1.5.1地质、地貌

津南区位于新华夏结构体系华北沉降带内次一级结构的沧县隆起和黄骅凹陷俩大构造带的北部，是中生代以来长期持续沉降地区。新生代沉降幅度沧县隆起较小。全区是一个被深厚新生代松散沉积物覆盖的平原地区，地表坦荡低平。地下的岩石基地断裂构造比较复杂，分布在区内的断裂带有俩组，一组是北北东方向断裂带，另一组是北西西向断裂带。

津南区处于中国地壳强烈下沉地带，是华北一些大河的入海地，在古黄河、海河与渤海的共同作用下，塑造成典型的海积冲击平原。广袤的平地、浅碟形洼地、贝壳堤、古河道、微高低等，构成津南区蛀牙地貌类型。

3.1.5.2气候特征

津南区气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候，光照充足，季风显著，四季分明，雨热同期。春季多风，干旱少雨；夏季炎热，降雨集中；秋季天高，气爽宜人；冬季寒冷，干燥少雪。年平均日照时数2659小时，年平均气温11.9度，年平均无霜期206天，年平均地面温度14.5度，年平均降水量556.4毫米，年平均相对湿度64%。

3.1.5.3水文状况

津南区地处海河流域下游，自然河道与人工河道纵横交织、河网稠密。其中市管河道有海河、大沽排水河、双巨排污河；区管河道有马厂减河、卫律河、洪泥河、南白排河、幸福河、月牙河、双桥河、跃进河、咸排河、石柱子河、四丈河、十米河、八米河、双白引河。

区境北靠海河，南有马厂减河，历史上水源丰足，用水不愁，区内河渠纵横交织，洼淀坑塘星罗棋布，是有名的北国鱼米之乡。

3.1.5.4社会环境概况

津南区位于天津市东南部，海河下游南岸，是天津市的四个环城区之一，辖咸水沽、双港、八里台、辛庄、双桥河、北闸口、葛沽、小站等8镇。东与塘沽区接壤，南与大港区毗邻，西与河西区、西青区相连，北与东丽区隔海河相望。津南区东西长25km，南北宽26km，总面积420.72km2。人口约45万，居住着汉、回、满、蒙、朝鲜、壮、苗、土家、彝、维吾尔、白、布依、侗、哈尼、东乡、瑶、纳西等17个名族，辖咸水沽、双港、八里台、辛庄、双河桥、北闸口、葛沽、小站等8镇和地处市区的长青办事处，173个行政村。津南区政府驻地咸水沽镇。

## 3.2 加油站周边环境风险受体情况

### 3.2.1 大气环境风险受体

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南路通加油站位于天津市津南区葛沽镇大滩村旁，东侧为葛万路，西侧为空地，南侧为河流，北侧为车棚。根据现场踏勘，加油站500m范围内人口分布如表3.2-1所示，5km范围内人口分布如表3.2-2所示。

表3.2-1加油站500m范围内大气环境风险受体

| - 序号 | - 保护对象 | - 位置与距离m | - 经纬度 | - 功能 | - 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 荣程集团物流公司 | - E40 | - 117.486114，38.973885 | - 企业 | - 20 |
| 合计 | / | / | / | / | 20 |

表3.2-2加油站5000m范围内大气环境风险受体

| 序号 | 保护对象 | 位置与距离m | 经纬度 | 功能 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈水园 | N800 | 117.485354，38.980397 | 居住 | 1500 |
| 2 | 盘泽馨苑 | N2270 | 117.486094，38.994495 | 居住 | 3000 |
| 3 | 翟庄村 | N4800 | 117.484721，38.016811 | 居住 | 320 |
| 4 | 宝善庄村 | NW3700 | 117.468146，39.004084 | 居住 | 100 |
| 5 | 小韩庄村 | NW3870 | 117.465496，39.004937 | 居住 | 230 |
| 6 | 赵家台村 | NW4970 | 117.458235，39.013254 | 居住 | 100 |
| 7 | 孟家园村 | NW4830 | 117.442121，39.001174 | 居住 | 450 |
| 8 | 西官房村 | NW4650 | 117.328191，38.949113 | 居住 | 1030 |
| 9 | 天津市双桥中学 | W4320 | 117.436676，38.981926 | 教育 | 700 |
| 10 | 刘家园小区 | W4720 | 117.432062，38.981583 | 居住 | 3300 |
| 11 | 东大站村 | SW2520 | 117.476308, 38.952357 | 居住 | 1200 |
| 12 | 鸭子湖村 | SW3000 | 117.480610，38.946687 | 居住 | 2300 |
| 13 | 营福园小区 | SW3500 | 117.478161, 38.941827 | 居住 | 800 |
| 14 | 营盘圈村 | SW3850 | 117.478961，38.939547 | 居住 | 1650 |
| 15 | 西闸村 | SE2900 | 117.509742，38.955308 | 居住 | 500 |
| 16 | 九道沟村 | SE4420 | 117.529558，38.953838 | 居住 | 1100 |
| 17 | 长城里小区 | NE1700 | 117.498977，38.985463 | 居住 | 500 |
| 18 | 福海园小区 | NE2170 | 117.501880，38.988752 | 居住 | 600 |
| 19 | 金龙里小区 | NE3200 | 117.517233，38.988634 | 居住 | 500 |
| 20 | 东沟村 | E4530 | 117.537715，38.976741 | 居住 | 400 |
| 21 | 荣程集团物流公司 | E40 | 117.486114，38.973885 | 企业 | 20 |
| 22 | 天津乾元贸物流有限公司 | E2100 | 117.510163, 38.974713 | 企业 | 30 |
| 23 | 天津北方食品有限公司 | SW2760 | 117.454255, 38.968818 | 企业 | 100 |
| 合计 | / | / | / | / | 20430 |

### 2.3.2水环境风险受体

- 加油站生活污水经厂区化粪池沉淀后进入市政管网。加油站未铺设雨水管网，厂区内雨水通过重力漫流，进入周围沟渠，经沟渠汇集进入海河。海河作为本加油站水环境风险受体。

## 3.3 涉及环境风险物质情况

- 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南路通加油站涉及的环境风险物质主要来源为经营过程中储存的汽油和柴油。各经营单元涉及的物料情况详见表3.3-1。

表3.3-1企业经营产品存储量

| 名称 | 主要成分 | 来源 | 储存量t | 储存方式 | 储量/单罐、桶 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇汽油 | C5～C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃 | 外购 | 39.42 | 埋地油罐 | 30m3 | 埋地油罐区 |
| 柴油 | C5～C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量芳香烃 | 外购 | 45.36 | 埋地油罐 | 30m3 | 埋地油罐区 |

- 注：汽油最大存储量=30m3*0.73t/m3*0.9*2=39.42t ；柴油最大储存量=30m3*0.84t/m3*0.9*2=45.36t

- 根据本公司油料经营情况，本公司涉及的环境风险物资见表3.3-2。

表3.3-2 大气环境、水环境风险物质一览表

| 名称 |  | 储存介质 | 储存地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 汽油、柴油 | 灌装 | 埋地储油罐区 | 84.78 | 2500 | 0.034 |
| Q值合计 | / | / | / | / | / | 0.034 |

- 参考《企业突发环境事件风险分级方法》，该企业涉气风险物质数量与临界量的比值Q﹤1，以Q0表示；涉水风险物质数量与临界量比值Q﹤1，以Q0表示。

- 汽油、柴油、非甲烷总烃、尿素水理化性质与事故特性见表3.3-3、3.3-4、3.3-5、3.3-6。

表3.3-3  柴油理化性质与事故特性

| 标识 | 中文名： 柴油 |  |  | Diesel oil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：无资料 |  |  | 危险化学品序号：1674 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内压 增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  | CAS 号：68334-30-5 |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 稍有粘稠性的棕色液体 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -29.56 | 引燃温度（℃） |  | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 180~370 | 最小点火能（MJ） |  | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.85 | 相对密度（空气=1） |  | 4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触是主要的吸入途径，可致急性肾脏损害，柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 自燃温度（℃） |  | 无资料 |
|  | 闪点（℃） | 有低于60 | 燃爆危险 |  | 易燃，具有刺激性 |
|  | 危险性类别 | 易燃液体 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |

表3.3-4  汽油理化性质与事故特性

| 标识 | 中文名：汽油 |  | Gasoline;Petrol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：无资料 |  | 危险化学品序号：1630 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  | CAS 号：86290-81-5 |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 外观为透明液体，可燃 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -95.4~-90.5 | 引燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 25~220 | 最小点火能（MJ） | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.70~0.80 | 相对密度（空气=1） | 3~4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 自燃温度（℃） | 415~530 |
|  | 闪点（℃） | -46 | 燃爆危险 | 易燃，具有刺激性 |
|  | 危险性类别 | 低闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |

表3.3-5  非甲烷总烃理化性质与事故特性

| 名称 | 非甲烷总烃（NMHC） |
| --- | --- |
| 定义 | 除甲烷以外所有碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃 |
| 分子式 | 一般指C2~C12的烃类物质 |
| 性质 | 非甲烷总烃具有较大光化学活性，是形成光化学烟雾的前体物。其种类很多，其中最主要的是异戊二烯和单萜烯，会在城市和乡村大气中因光化学反应而形成光化学氧化剂和气溶胶粒子 |
| 产生 | 石油蒸发和运输损耗及废物提炼等 |
| 危害 | 呼吸：麻痹中枢神经系统；皮肤：刺激粘膜，严重可引起皮炎湿疹；环境：光化学烟雾 |

表3.3-6  尿素水理化性质与事故特性

| 标识 | 中文名：尿素水溶液 |  | 相对分子质量：60.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAS 号：57-13-6 |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 外观为透明液体 |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 引燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 无资料 | 最小点火能（MJ） | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 1.088 | 相对密度（空气=1） | 无资料 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 | 本品属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不可燃 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 闪点（℃） | 无意义 | 燃爆危险 | / |
|  | 危险性类别 | 刺激性液体 |  |  |
|  | 危险特性 | 受高热分解放出有毒的气体 |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氨气 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 包装储运 | 储存注意事项 | 保持包装密封，防止阳光直射。最大码放层数三层， 禁止倒置。当储存温度低于-11℃时，该产品将凝固。解冻后不会影响产品质量，解冻温度不得超过40℃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶手 套。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |

## 3.4 工艺流程简介

- 加油站采用潜油泵式的加油方式，汽油设有卸油油气回收和加油油气回收。设液位报警仪及双层油罐渗漏检测仪。生产工艺主要有卸油工艺、加油工艺流程、装卸桶装尿素水。

### 3.4.1卸油工艺流程

- 汽油卸油工艺：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油，且对于汽油卸油采用油气回收装置。

- 装满汽油的油罐车，到达加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，接好静电接地线，静止15分钟后计量。该站设有静电接地报警仪，并用耐静电耐油软管将油罐车出油口和油罐进油口连接好，同时将油气回收用耐静电耐油软管与油罐车连接好，开始卸油。当油料达到油罐总容积90%的高度处时，高液位声光报警器发出声光报警，提醒员工注意，以避免过量充装。油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。卸油后等待5分钟，拆除连通软管及静电接地线，封好油罐进油口、罐车出油口和罐车油气回收口，罐车启动，缓慢离开罐区。

- 汽油卸油工艺流程如下：

图3.4-1 汽油卸油工艺流程图

- 柴油卸油工艺：该站采用密闭卸油系统。装满柴油的油罐车，到达罐区指定卸油位置停稳熄火，接好静电接地线，静止15分钟后计量。该站设有静电接地报警仪，用耐静电耐油软管将油罐车出油口和油罐进油口连接好，开始卸油。当油料达到油罐总容积90%的高度处时，高液位声光报警器发出声光报警，提醒员工注意，以避免过量充装。卸油后等待5分钟，拆除连通软管及静电接地线，封好油罐进油口和罐车出油口，罐车启动，缓慢离开罐区。

- 柴油卸油工艺流程如下：

图3.4-2 柴油卸油工艺流程图

### 3.4.2加油部分工艺

- 汽油加油工艺：该站采用潜油泵加油方式进行加油。通过潜油泵把油品从油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到受油器中。加油过程中产生的油气通过加油机内的真空泵送回到油罐内。

- 汽油加油工艺流程图：

图3.4-3 汽油加油工艺流程

- 柴油加油工艺：采用潜油泵加油方式。通过潜油泵把油品从油罐中抽出，经加油机计量器，再经加油枪加到受油器中。

- 柴油加油工艺流程图：

图3.4-4 柴油加油工艺流程

### 3.4.3尿素水工艺

- 尿素水为外购塑料桶装，规格10kg/桶。货运车到站后进行装卸，储存于库房内，不进行加工等操作，直接外售。

### 3.4.4 加油站排污节点分析

- 本站经营过程中危险废物包括大气污染物、水污染物、固体废物。污染物产生量见表3.4-1、3.4-2。

表3.4-1  废气污染物排放情况一览表

| 污染物种类 | 排放源 | 主要污染物名称 | 排放量 | 排放控制要求/限值 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油 | 非甲烷总烃 | 0.53t/a | ≤25g/m3 | 安装油气二次回收装置（汽油） |
|  | 加油 |  |  |  |  |
|  | 储油 |  |  |  |  |

表3.4-2  废水、固废污染物排放情况一览表

| 污染物种类 | 排放源 | 排放量 | 主要污染物名称 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 43.8m3/a | 石油类、CODcr BOD5、氨氮、SS等 | 化粪池沉淀，排入市政管网 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 0.913t/a | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门统一处理 |
|  | 沾油废物（沾油抹布和手套等） | 0.005t/a | 沾油废物（沾油抹布和手套） |  |

## 3.5 现有环境风险识别

加油站现有环境风险识别汇总如表3.5-1所示。

表3.5-1  环境风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐 | 油品泄漏 | 非甲烷总烃 | 泄漏 | 环境空气 | 厂区及周围企业、居民区 |
|  |  |  |  | 火灾爆炸次生环境风险 | 环境空气、事故废水 | 厂区及周围企业、居民区； 周围沟渠、海河 |
| 2 | 卸油区 | 油品泄漏 | 非甲烷总烃、含油废水 | 泄漏 | 环境空气、地表水、土壤 | 厂区及周围企业、居民区、周围沟渠、海河 |
|  |  |  |  | 火灾爆炸次生环境风险 | 环境空气、事故废水 | 厂区及周围企业、居民区； 周围沟渠、海河 |
| 3 | 加油岛 | 油品泄漏 | 非甲烷总烃 | 泄漏 | 环境空气、地表水、土壤 | 厂区及周围企业、居民区 |
|  |  |  |  | 火灾爆炸次生环境风险 | 环境空气、事故废水 | 厂区及周围企业、居民区； 周围沟渠、海河 |

## 3.6  现场应急物资与装备、救援队伍情况

- 现场应急资源是指第一时间可以使用的企业内部应急物资、应急装备和应急救援队伍情况，以及企业外部可以请求援助的应急资源，包括与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议等情况。本站现有应急物资情况如下表3.6-1所示。

表3.6-1现有应急物资与装备情况

| 类型 | 名称 | 数量 | 保管人 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急设施 | 35kg推车式干粉灭火器 | 2具 | 李云冶 13682188878 | 油罐区 |
|  | 4kg干粉灭火器 | 7具 | 李云冶 13682188878 | 营业厅、办公室、加油现场 |
|  | 3kgMT2二氧化碳灭火器 | 5具 | 李云冶 13682188878 | 营业厅、财务室、配电室 |
|  | 消防沙 | 2立方 | 李云冶 13682188878 | 消防沙箱 |
|  | 灭火毯 | 2块 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 消防锹 | 3把 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 消防桶 | 2个 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 吸油毡 | 1箱 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 应急灯 | 4个 | 李云冶 13682188878 | 加油区、营业厅、配电室 |
|  | 防爆手电筒 | 1把 | 李云冶 13682188878 | 营业厅 |
|  | 急救箱 | 1个 | 李云冶 13682188878 | 营业厅 |
|  | 安全帽 | 2顶 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 警示锥 | 8个 | 李云冶 13682188878 | 加油现场 |
|  | 警戒带 | 1个 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 防爆工具 | 1个 | 李云冶 13682188878 | 营业厅 |
|  | 报警按钮及控制器 | 2个 | 李云冶 13682188878 | 营业厅、加油现场 |
|  | 绝缘手套 | 2双 | 李云冶 13682188878 | 配电室 |
|  | 防静电工作服 | 5套 | 李云冶 13682188878 | 员工服 |
|  | 雨衣 | 2套 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |
|  | 雨靴 | 2双 | 李云冶 13682188878 | 消防器材柜 |

表 3.6-2应急指挥部成员及联系电话一览表

| 各应急救援小组 | 姓名 | 公司职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥 | 李云冶 | 站长 | 13682188878 |
| 警戒疏散岗 | 姜昊 | 安全员 | 13920996580 |
| 现场处置岗 | 崔磊、李云冶 | 加油员 | 18526642870 13682188878 |
| 后勤保障岗 | 范雪梅 | 加油员 | 15002278071 |
| 24小时值班电话：022-28697516 |  |  |  |

表 3.6-3外部救援津南相关部门联系电话一览表

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 津南区生态环境局 | 022-28523189 |
| 2 | 津南区安监局 | 022-28399103 |
| 3 | 津南区公安局 | 022-28391360或110 |
| 4 | 天津市津南区消防支队 | 119 |
| 5 | 天津市咸水沽医院 | 022--88912404或120 |

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1突发环境事故案例情景分析

- 案例：宏发加油站“11.22”油品泄漏事件

- ①事件经过

- 2011年11月22日下午13时02分左右，车号浙B88211油罐车运载15.12吨97＃汽油到宏发加油站（该站正在停业全封闭进行扩能増效施工项目改造，因为罐区管线施工需要动火作业，为确保安全向97＃油罐注满油）。由于计量员年体假还未回到加油站，站经理便安排实习便利店主管王倩文进行卸油操作。王倩文拿到《付油通知单》后对罐车油品进行计量验收，确认数量后，在未打开通气管阀门的情况下开始卸油。随后王倩文将计量器具放回计量室，并到办公室对来油数量进行计算，计算好后再回到卸油现场看护；13时50分左右王倩文在卸油口旁听到罐区内有流水声，仔细查看了一下油罐区发现有两根管线正在泄漏，立即关闭罐车卸油阀门，同时上报站经理，站经理得知消息后马上上报给公司储运安全部，储运安全部与加管部、服保中心人员立即赶往现场进行抢险，由于该站正在扩能增效改造，溢出油品全部流入新建罩棚预埋立柱基础的两米深的基坑内，未流入市政管网，未对周边环境造成影响，油品已基本回收入库；由于处理及时，未造成次生事故。

- ②事件原因分析

- 1）加油站经理朱国丽违章指挥实习便利店主管进行接卸油作业；

- 2）实习便利店主管王倩文在接卸时违反操作规程，未按规定打开通气管阀门造成罐内形成正压，油品无法卸入：期间未进行现场查看，并擅自离开接卸作业现场，导致油品泄漏后未立即发现；

- 3）施工单位吉化北方建设公司施工人员违章作业，预制的管线在与油罐操作井处油管法兰对接结束后未及时用盲板封堵，由于罐车油品卸入时罐内产生巨大压力将油品从加油机吸油管底阀处将油品顶出，造成泄漏。

### 4.1.2 突发环境事件情景分析

本报告列出加油站可能发生突发事件情景，具体见下表4.1-1。

表4.1-1企业可能发生的突发环境事故情景分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运输、卸油过程泄漏事故 | 油罐车进站时发生车辆事故，导致油品发生泄漏事故；卸油过程中，输油管与卸油口连接异常或输油管道发生破裂，会发生油品泄漏事故，若不及时处置，泄漏的油品可能随雨水排放路径进入厂外雨水排水沟渠，最终可能污染水环境风险受体并轻微污染沿途裸露土壤。 |
| 2 | 加油枪加油过程泄漏事故 | 加油枪加油过程可能会发生加油枪封闭部件及胶管连接处泄漏，从而发生少量油品泄漏，泄漏时及时启动拉断阀及紧急切断按钮，泄漏后使用消防砂等应急物资防止油品溢流，不会造成水环境危害。 |
| 3 | 罐体泄漏事故 | 罐体均为双层钢质埋地油罐，埋地储罐及管线设有漏油报警装置，一旦出现泄漏能够及时报警；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。如发生泄漏，泄漏的油品也将被储罐区域填埋的中性砂吸附且罐区外地面已做防渗处理，不会渗透土壤及地下水。如罐体发生泄漏不会造成明显环境危害。 |
| 4 | 火灾次生伴生环境事故 | ①各种原因造成火灾、爆炸事故不完全燃烧产生的CO等气体及油品挥发的非甲烷总烃气体对大气环境产生不利影响。 ②各种原因造成火灾、爆炸事故消防救援过程产生的消防废水若处置不当，经雨水排放路径进入厂外雨水排水沟渠，将会对周边地表水体产生影响。 |
| 5 | 尿素水泄漏 | 尿素水储存过程可能会发生塑料桶破损导致尿素水泄漏，如发生泄漏，立即用拖布或砂土进行吸附处理，泄漏量较少，影响不大，不会造成明显环境危害。 |

## 4.2突发环境事件源强分析

### 4.2.1 油品泄漏事故排放源强预测

- （1）情景分析

- ①泄漏原因：根据前述环境风险物质识别，汽油的危害性较大。同时本加油站储油罐为埋地双层储罐，发生泄漏的概率较小。埋地储罐及管线设有漏油报警装置，一旦出现泄漏能够及时报警，泄漏的油品也将被储罐区域填埋的中性砂吸附。因此，本次情景分析考虑汽油罐车卸油过程中，卸油管道发生破裂造成油品后对外环境的影响。

- ②泄漏物质：汽油（挥发出非甲烷总烃）

- （2）污染源强和预测因子的确定

- ①泄漏量

- 卸油时，油罐车与卸油口连接管线直径为80mm，卸油时有专人监督，并设视频监控装置，若出现泄漏事故，一般能够在1min之内关闭阀门并进行控制处理。本次预测按照油品泄漏时间3min计算。

- 油品泄漏按照风险评价技术导则推荐的柏努利方程进行计算：

- Q0=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

- 式中参数含义及计算取值见下表4.2-1。

表4.2-1  油品泄漏计算参数

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.60 |
| 2 | A | 裂口面积 | m2 | 按完全破裂（0.005024） |
| 3 | ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 730 |
| 4 | P | 容器内介质压力 | Pa | 常压（101325） |
| 5 | P0 | 环境压力 | Pa | 常压（101325） |
| 6 | g | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| 7 | h | 裂口之上液位高度 | m | 取0.5 |
| 8 | Q0 | 液体泄漏速度 | kg/s | 6.89 |

- 根据计算，汽油泄漏速度为6.89kg/s，则3min事故泄漏汽油量为1.24t。

- ②池液半径

- 液池半径计算采用以下公式：

- Q=α×p×M/(R×T0)×u2−n/2+n×r4+n/2+n

- 式中参数含义及计算取值见下表4.2-2。

表4.2-2  油品泄漏池液面积计算参数

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r | 池液半径 | m | 34.2 |
| 2 | m | 泄漏的液体质量 | kg | 1240 |
| 3 | g | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| 4 | π | 圆周率 | 常数 | 3.14 |
| 5 | ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 730 |
| 6 | t | 泄漏时间 | s | 180 |

- 根据计算，汽油泄漏后形成池液半径为34.2m。

- ③泄漏油气蒸发量

- 因加油站汽油温度与气温基本相同，沸点高于环境温度（按夏季考虑），因此蒸发只考虑质量蒸发，不会发生闪蒸和热量蒸发。蒸发的主要原因是“池液”表面气流的运动及风作用下的分子转移，使液体蒸发成气体。

- 根据风险评价技术导则推荐，蒸发速度计算公式：

- Q=α×p×M/(R×T0)×u2−n/2+n×r4+n/2+n

- 式中参数含义及计算取值见下表4.2-3。

表4.2-3 油品泄漏油气蒸发量计算参数

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q | 挥发速度 | kg/s | 6.97 |
| 2 | a，n | 大气稳定度系数 | 常数 | 稳定（E，F） n=0.3、a=5.285×10-3 |
| 3 | P | 液体表面蒸汽压 | Pa | 44k |
| 4 | M | 储罐内蒸汽的分子量 | g/mol | 68 |
| 5 | R | 气体常数 | J/mol.k | 8.314 |
| 6 | T0 | 环境温度 | K | 298 |
| 7 | u | 风速 | m/s | 1.7（年平均风速） |
| 8 | r | 池液半径 | m | 34.2 |

- 根据计算，汽油泄漏后挥发速率为6.97kg/s，完全挥发时间为2.97min。

- 根据RiskSystem计算，5min时，在157.5m处出现最大落地浓度，为20mg/m3，未出现立即威胁生命和健康浓度及半致死浓度。

### 4.2.2 火灾伴生事故源强分析

- 加油站汽油、柴油属易燃易爆物质，遇明火、高温易发生火灾，发生火灾事故会产生次生环境影响，汽油、柴油在高温燃烧下产生一氧化碳、二氧化碳等气体，对环境空气造成短时影响。火灾爆炸后会产生消防废水，若处理不当，进入外环境，会对土壤及地下水产生影响。若火灾影响范围较大，需请求消防应急救援，消防救援过程会产生消防废水。

- ①火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

- G一氧化碳=2330qCQ

- 式中：G一氧化碳_______—氧化碳的产生量，kg/s;

- C_______物质中碳的含量，取85%；

- q_______化学不完全燃烧值，取1.5%～6.0%；

- Q______参与燃烧的物质量，t/s。

- 经计算，发生火灾伴生/次生一氧化碳产生量为0.207kg/s。

- ②消防水量产生量：

- V=3.6i=1i=nq1it1i

- V_______建筑消防给水一起火灾灭火用水量，m3；

- q1i______室外第i种水灭火器系统的设计流量，L/s；

- t1i_______室外第i种水灭火器系统的火灾持续时间，h；

- 室外第i种水灭火器系统的设计流量取15L/s，室外第i种水灭火器系统的火灾持续时间取3h。经计算，建筑消防给水一起火灾灭火用水量，583.2m3。

## 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1油品泄漏突发环境风险事故扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

- （1）扩散途径

- 加油站内油品泄漏后，油气挥发的非甲烷总烃气体进入大气造成大气环境污染；油品泄漏如不及时处置，可能随雨水排放路径进入站外雨水排水沟渠，最终可能污染水环境风险受体并轻微污染沿途裸露土壤。

- （2）风险防范

- ①运输、卸油风险防范

- 加油站加油区及罐区等重点区域采用防渗处理，罐体均为双层钢质埋地油罐，罐体及管线外表面均进行了防腐防渗处理。

- 加油站储罐设有高低液位监测装置、储油罐、管线泄漏监测装置，并在站房设有漏油报警装置。一旦出现泄漏能够及时报警；加油站设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。如发生泄漏，泄漏的油品也将被储罐区域填埋的中性砂吸附，不会渗透土壤及地下水。

- ②加油过程风险防范

- 加油枪设置拉断阀及紧急切断按钮，加油过程一旦发生泄漏，及时启动拉断阀及紧急切断按钮。

- （3）应急措施

- 若加油站在运输、卸油过程发生油品泄漏，立即关闭输油泵，停止油品输送。可使用吸油毡、砂土进行擦拭、吸附。若出现大量泄漏，使用沙袋构筑临时围堰，使用输转泵将泄漏物料及现场清洗废水转移至应急收容桶内。必要时关闭雨水阀门、封堵沟渠，避免清洗废水留至雨水沟渠，影响地表水及土壤环境。

- （4）应急物资

- 使用的应急物资包括：警戒带、对讲机、泄漏收集桶、砂土、沙袋等。

### 4.3.2火灾爆炸次生事故扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

- （1）扩散途径

- 加油站汽油、柴油属易燃易爆物质，遇明火、高温易发生火灾，发生火灾事故会产生次生环境影响，汽油、柴油在高温燃烧下产生一氧化碳、二氧化碳等气体，对环境空气造成短时影响。火灾爆炸后会产生消防废水，若处理不当，进入外环境，会对土壤及地下水产生影响。

- （2）风险防控措施

- 加油站内设有视频监控系统、消防灭火器、消防栓、个人防护用品，同时加油站职工加强巡检，若发生火灾，当班人员立即赶往现场。中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司定期组织火灾事故现场疏散、救援应急演练，并针对现场演练情况进行评估、总结，针对存在问题提出改善意见，不断完善现有风险防控措施，提高全员火灾事故风险防控意识。

- （3）应急处置措施

- 加油站发生初期火灾时，应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，灭火过程中产生泡沫，利用沙袋进行截留围挡，产生的消防泡沫等物质及时收集到应急收容桶内，作为危险废物交有资质机构处置。

- 若火灾影响范围较大，需请求消防应急救援，产生消防废水，在消防救援到厂前，现场组织无关人员疏散、撤离，根据火势划定警戒范围，总指挥和警戒疏散组组织人员有序撤离。环境应急处置组使用消防沙袋在事故四周堵截，减缓事故废水向厂区外漫流速度，消防力量到场后，听从消防指挥安排。

- （4）应急资源

- 加油站成立了应急救援小组，配有室内消防灭火器、室外消防栓、个人防护用品等应急物资，具体情况见加油站环境应急资源调查报告。

## 4.4 突发环境事件危害后果分析

- 根据前述各类突发环境事件分析，从大气、地表水、地下水、土壤等方面考虑，并结合加油站周边环境风险受体分布情况，分析结果如下：

表4.4-1  加油站突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突发环境 事件类型 | 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围 | 后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否影响到饮用水水源地取水 | 是否造成跨界影响 | 是否影响生态敏感区生态功能 |
| 1 | 运输、卸油过程泄漏事故 | 油罐车进站时发生车辆事故，导致油品发生泄漏事故；卸油过程中，输油管与卸油口连接异常或输油管道发生破裂，会发生油品泄漏事故，若不及时处置，泄漏的油品可能随雨水排放路径进入厂外雨水排水沟渠，最终可能污染水环境风险受体并轻微污染沿途裸露土壤。油品泄漏时油气挥发非甲烷总烃气体。 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 加油枪加油过程泄漏事故 | 加油枪加油过程可能会发生加油枪封闭部件及胶管连接处泄漏，从而发生少量油品泄漏，泄漏时及时启动拉断阀及紧急切断按钮，泄漏后使用消防砂等应急物资防止油品溢流，不会造成水环境危害。 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 罐体泄漏事故 | 罐体均为双层钢质埋地油罐，埋地储罐及管线设有漏油报警装置，一旦出现泄漏能够及时报警；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。如发生泄漏，泄漏的油品也将被储罐区域填埋的中性砂吸附且罐区外地面已做防渗处理，不会渗透土壤及地下水。如罐体发生泄漏不会造成明显环境危害。 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 火灾次生伴生环境事故 | ①各种原因造成火灾、爆炸事故不完全燃烧产生的CO等气体及油品挥发的非甲烷总烃气体对大气环境产生不利影响。 ②各种原因造成火灾、爆炸事故消防救援过程产生的消防废水若处置不当将会对周边地表水体产生影响。 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 尿素水泄漏 | 尿素水储存过程可能会发生塑料桶破损导致尿素水泄漏，如发生泄漏，立即用拖布或砂土进行吸附处理，泄漏量较少，影响不大，不会造成明显环境危害。 | 否 | 否 | 否 |

- 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

- 现有的环境风险防控与应急措施已在前面章节进行论述。本节主要对加油站现存的一些问题进行简要分析。

## 5.1环境风险管理制度建设情况

- 本公司制定了《安全生产责任制度》、《环保设施管理制度》等，根据目前环境风险管理制度建设情况，应根据《企业突发环境事件隐患和治理工作指南（试行）》加强环境风险隐患排查和日常管理。

## 5.2职工环境风险和环境应急管理宣传和培训

- 加油站应加强对职工的宣传与培训，包括突发环境事件应急预案、环境应急管理机制、环境应急管理体制、环境应急法制等。应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；法制建设方面，主要是通过依法行政，努力使突发环境事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。加油站还应加强应急法律法规的宣传与培训，相关法律法规见本报告的2.2章节。

## 5.3突发环境事件信息报告制度及执行情况

- 本公司已经建立了突发环境事件信息报告制度。在得知突发环境风险事件发生后，由应急指挥部及环保部门对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把认定情况及时上报，不得瞒报、谎报或故意拖延不报。

## 5.4 环境风险防控与应急措施

- （1）油品储存

- 加油站对加油区及罐区等重点区域采用防渗处理，罐体均为双层钢质埋地油罐，罐体及管线外表面均进行了防腐防渗处理。

- 加油站储罐设有高低液位监测装置、储油罐、管线泄漏监测装置，并在站房设有漏油报警装置。一旦出现泄漏能够及时报警；加油站设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。如发生泄漏，泄漏的油品也将被储罐区域填埋的中性砂吸附，不会渗透土壤及地下水。

- （2）加油岛

- 加油机安装在加油岛上，采用油管线与储油罐连接。加油机采用真空辅助式油气回收系统。加油枪设置拉断阀及紧急切断按钮，加油过程一旦发生泄漏，及时启动拉断阀及紧急切断按钮。针对可能发生的泄漏事故，吸油毡、消防沙等进行吸附。

- （3）运输、卸油

- 加油站对加油区及罐区等重点区域采用防渗处理，若加油站在运输、卸油过程发生油品泄漏，立即关闭输油泵，停止油品输送。可使用吸油毡、砂土进行擦拭、吸附。若出现大量泄漏，使用沙袋构筑临时围堰，使用输转泵将泄漏物料及现场清洗废水转移至应急收容桶内。必要时关闭雨水阀门、封堵沟渠，避免清洗废水留至雨水沟渠，影响地表水及土壤环境。

## 5.5环境应急资源

- 加油站为危险化学品使用单位，已按照《危险化学品单位应急救援物质配备要求》（GB30077-2013）中对应急救援物质的总体配备要求、作业场所配备要求、企业应急救援队伍配备要求进行了完善，结合突发环境事件处置过程需要的监测设备、通讯器材、截流设备等方面的要求进行了完善。本站现有的应急物资装备及应急救援队伍及人员情况见表3.6-1、3.6-2、3.6-3。

## 5.6历史经验教训总结

- 结合国内相似企业的事故情况的分析可知，事故发生的主要原因包括设备失灵、人为管理、操作失误等方面。加油站已建立相应的环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实了定期巡检和维护责任制度。将发生事故的可能性降低到最小水平。

- 6 完善环境风险防控与应急措施的实施计划

表6-1   环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划

| 序号 | 整改项目 | 整改内容 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险管理制度 | 依据环保部发布的《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》，建立环境风险排查机构及相关制度 | 总经理 | 3个月 |

- 7 企业突发环境事件风险等级

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

- 通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定突发环境事件风险等级。评估程序见下图。

图7.1-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 7.2突发大气环境事件风险等级

### 7.2.1 环境风险物质数量与临界量比值（Q）

- 涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

- 判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质，计算大气风险物质在厂界内的存在量（如存在动态变化，则按年度最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

- （1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

- （2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

- 式中：w1，w2，...，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

- W1，W2，...，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

- 当Q＜1 时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

- 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2 和Q3 表示。

- 本公司涉及的大气风险物质包括附录A中第八部分“其他类物质及污染物”中的“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、汽油等）”。

- 该加油站最大储油量为84.78t。

表7.2-1  厂区大气环境风险物质风险等级辨识

| 名称 |  | 储存介质 | 储存地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 汽油、柴油 | 油罐 | 埋地储油罐区 | 84.78 | 2500 | 0.034 |
| Q值合计 | / | / | / | / | / | 0.034 |

- 根据计算结果可知，企业的大气环境风险物质数量与临界量比值为0.034＜1，用Q0表示。

### 7.2.2 生产工艺与大气环境风险控制水平（M）

- 采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺与大气环境风险控制水平（M）。评估指标及分值分别见下表。

表7.2-2  企业生产工艺、大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 |  | 分值 | 得分 | 本公司情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺过程 | 涉及光气及光化学工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 10 | 不涉及表中所列化学工艺，不涉及高温高压工艺，加油卸油工艺涉及易燃易爆物质（2套），不存在国家限期淘汰的工艺和设备 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 |  |  |
|  | 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 |  |  |
|  | 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0/每套 |  |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 0 | 不涉及有毒有害气体 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合安评及批复文件防护距离要求的 | 0 | / | 安全防护距离符合要求 |
|  | 不符合安评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 | 未发生突发大气环境事件 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 总计 |  | 10 |  |  |

表7.2-3  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

- 由上表可知，企业工艺与环境风险控制水平值（M）为10，属于M1类水平。

### 7.2.3 大气环境敏感程度（E）评估

- 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.2-4。

表7.2-4 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于 100人 |

- 以企业厂区边界计，调查周边5km范围内大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）。根据调查结果，企业周围500m范围内人口约20人；企业周边5公里范围内不涉及军事禁区、军事管理区、国家机关保密区域，人口数约为20430人。综合以上，本企业大气环境风险受体敏感程度为E2。

### 7.2.4突发大气环境事件风险等级确定

- 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），Q<1时，突发大气环境等级为“一般-大气Q0”。

## 7.3 突发水环境事件风险等级

### 7.3.1 环境风险物质数量与临界量比值（Q）

- 涉及风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。

- 判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质预期临界量的比值，见表7.2-1。

- 根据计算结果可知，企业的水环境风险物质数量与临界量比值为0.034＜1，用Q0表示。

### 7.3.2 生产工艺与水环境风险控制水平（M）

- 采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺与大气环境风险控制水平（M）。

- 评估指标及分值分别见下表。

表7.3-1企业生产工艺、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 评分 | 本公司情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | ≤30 | 10 | 同上 |
| 截留 措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如围堰），且相关措施符合设计规范；（2）装置围堰与罐区围堰（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；（3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 | 环境风险单元为地下储罐，双层储罐已安装测漏仪，罐池已做防渗 漏、防腐蚀措施；若储罐破损导致油品泄漏，测漏仪可及时显示泄漏情况，罐池可起到截流、暂存的作用。 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或生产液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故污水收集 措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 8 | 该企业无应急事故水池、事故存液池等事故水收集设施 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或生产液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水；或 厂区内清净下水均进入污水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 | 不涉及清净下水 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入污水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 8 | 不涉及初期雨水收集措施。不具备雨水监视及关闭设施。 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产污水处理系统防控措施 | 1）无生产污水产生或外排；或 2）有污水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；②生产污水排放前设监控池，能够将不合格污水送污水处理设施重新处理；③如企业受污染的清净下水或雨水进入污水处理系统处理，则污水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产污水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格污水不排出厂外。 | 0 | 0 | 无生产污水产生或外排 |
|  | 涉及污水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 污水排放去向 | 无生产污水产生或外排 | 0 | 0 | 无生产污水产生或外排 |
|  | （1）已发获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业污水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或入江河湖库等水环境；或 | 12 |  |  |
|  | （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库等水体；或 |  |  |  |
|  | （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 |  |  |  |
|  | （4）直接进入污灌农田或蒸发地 |  |  |  |
| 场内危险废物管理 | （1）不涉及危险废物的；或 | 0 | 0 | 清理油泥委托有资质单位及时处理，不在厂区贮存 |
|  | （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 |  |  |  |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别是重大及重大级水环境事件的 | 8 | 0 | 未发生突发水环境事件 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 总计 |  | 26 |  |  |

表7.3-2  企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

- 由上表可知，企业工艺与环境风险控制水平值（M）为26，属于M2类水平。

表7.3-3  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净污水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）污水排入收纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内设计跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净污水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净污水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发区等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2的 |

- 加油站无生产废水，生活污水进化粪池沉淀后排入市政管网。雨水直接经地表径流同附近其它雨水流至地势低洼处下渗。

- 根据《企业突发环境事件风险分级方法》，水环境风险受体敏感程度为E3。

### 7.3.3 突发水环境事件风险等级确定

- （1）风险等级确定

- 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），Q<1时，突发水环境等级为“一般-水Q0”。

- （2）风险等级调整

- 近三年内无违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为，无需调级。

## 7.4 级别表征

- 根据以上结果，该加油站环境风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。